# 高处坠落事故现场处置方案

# 1 事故特征

- 1.1 危险性分析

1）工作台阶宽度不符合《规程》及设计要求，挖掘机和载重汽车等设备在台阶上停位行走时过于靠边，可能会造成设备或车辆从台阶滚翻坠落的危险。

2）采场采用凹陷开采，如未在凹陷采坑周围设可靠的防护设施及安全警示标志，存在人员坠入凹陷采坑的危险。

3）凿岩工、爆破工和撬石排险工等在高空条件下作业，未按规定使用和佩戴合格的安全绳、安全带等个人劳动防护用品，或因安全绳栓不牢、安全绳过量磨损或外力撞击人体等，可能会发生人员高处坠落事故。

- 1.2 事故类型

高处坠落事故。

- 1.3 事故发生的区域、地点和装置

可能事故区域：采场作业平台。

- 1.4事故特征

造成人员伤亡及财产损失。

# 2 应急组织与职责

- 2.1应急自救组织机构

组长：装运班组长

组员：全体装运班组成员

- 2.2 职责

1）组长职责：

（1）组织编制现场处置方案；

（2）组织现场处置方案演练，指挥应急行动。

（3）及时掌握现场事故灾害和险情；

（4）根据事故现场情况，启动并组织实施现场处置方案，向应急指挥报告有关情况；

（5）组织落实现场善后恢复。

2）组员职责：

（1）实施现场处置，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备、物资和搜救被困人员；

（2）负责现场伤员的抢救工作，根据伤员受伤程度决做好转运准备；

（3）负责事故现场的安全警戒工作，保证事故现场井然；

（4）疏散无关人员至安全地带。

# 3 应急处置

- 3.1 事故应急处置程序

（1）事故信息接受和通报程度

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急自救小组，应急自救小组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动事故现场处置方案。

（2）扩大应急响应程序

启动本事故现场处置方案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，应急自救组长向应急指挥部申请启动综合应急预案。

- 3.2应急措施

当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。医疗救护组做好外部医疗机构急救车和医护人员到场前伤员的救护工作，外部医疗机构人员及救护车到场后，接管矿山医疗救护组的应急职能，全面负责处理伤员工作。应急措施如下：

（1）立即帮助伤者脱离危险区。

（2）一般性外伤，迅速包扎止血。

（3）肢体骨折，将伤肢固定，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤。

（4）发生断指，立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料包裹，用塑胶袋包好，放入装有冷饮的塑胶袋内。

（5）受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心脏按压及人工呼吸。

（6）发生死亡事故立即报110。

- 3.3报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员情况见附件《应急指挥部、应急专业小组和相关单位的联系方式》。

- 3.4事故报告的基本要求和内容

事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

# 4 注意事项

（1）做好个人防护，以免发生二次事故。

（2）应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，等待有关部门进行事故调查。