- 2.3 建设项目简介

建设项目名称：云南中石化高速石油有限责任公司曲靖市宣威灰硐双向加油站(南站)增设LNG加气功能项目

建设性质：新建

建设地点：云南省曲靖市宣威市落水镇宣普高速灰硐服务区内。

法定代表人：夏炜娟

项目计划总投资：391.88万元

建设规模及内容：新设60m3LNG地上卧式储罐1具；LNG潜液泵1台；单枪LNG加气机两台;新设防撞柱26套；新建钢结构罩棚2座。原加油区消防设施利旧；加气区给排水、消防新做；原加油区电气利旧；加气区电气线路及防雷新做；站区地面硬化（加筋硬化300m2）；新做加气区地面划线；品牌柱增加LNG加气标识；站房一间储藏间改为加气控制室，门窗更换位置，施工过程中破损修复；原加油部分均利旧。

拟建加气站LNG储罐容积为60m3，已建宣威灰硐加油站（南站）柴油折半后总容积为155m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.16（加油与LNG加气合建站的等级划分）规定，为一级加油与LNG加气合建站（以下简称“合建站”）。

- 2.4项目建设的必要性

1. 发展加气站是市场的需要。宣威市共有在营加气站2座社会个体加气站，日供气能力约5万N/m3。鉴于滇缅油气管道在曲靖将具备下载加工能力，曲靖市政府高度重视出租车油改气和天然气车辆引进问题，目前天然气市场处于供不应求，发展该加气站局有良好的消费潜力。

2.加强加气站网络布局的需要。目前只有宣威市在营2座加气站，2座站点为非高速站点，随着LNG重卡的普及，省外入滇的LNG车辆也将逐渐增多。

- 2.5主要经济技术指标

加气量210万Nm3/年，按照吨气差价1002元，不计算运距的情况下，内涵报酬率为9.34%，投资回收期4.72年，建设周期：360个工作日。

- 2.6项目气源

本项目气源为LNG。据统计，国内已经建设LNG项目生产能力达10258万立方米/天，同时在邻近的四川、重庆等地，有多座LNG液化工厂，能够保证本项目的LNG供应。LNG气质参数见下表：

表2-1  液化天然气（LNG）参数

| 临界温度 | -77℃ |
| --- | --- |
| 常压沸点 | -162℃ |
| 密 度 | 液态 434kg/Nm3 |
| 气化潜热 | 510.25 kJ/Nm3 |
| 热 值 | 8500 kcal/Nm3 |
| 燃烧势 | 41.91 |
| 燃点（气态） | 650℃ |
| 爆炸极限 | 5～15% |
| 液态体积与气态体积之比 | 1：600 |

- 2.7 建设项目地理环境

- 2.7.1地理位置和交通条件

云南中石化高速石油有限责任公司曲靖市宣威灰硐双向加油站(南站)增设LNG加气功能项目位于宣威市落水镇宣威灰硐服务区，该合建站地理坐标为东经104°1′58"，北纬26°9′59"。站前即为宣普高速公路，交通非常便利。该项目地理位置图详见图2-1所示。

图2-1 拟建项目交通地理位置图

- 2.7.2周边环境

该合建站位于宣威市落水镇灰硐服务区西区，该合建站南面和西面均为农地，东面为宣普高速，北面为服务区停车区、充电桩、综合楼和维修间；本合建站距服务区西区综合服务楼约154m，距充电桩130m；西面一条通讯线路，紧邻站址围墙；东侧距宣普高速22.5m。曲靖宣威灰硐加油站南站周边主要生产经营活动人员有周边务农人员以及宣普高速公路上的通行车辆人员、灰硐服务区内的工作人员、休息人员、用餐人员等。加油站200m范围内无民房。该合建站周边情况见下表：

表2.7-1  合建站周边情况表

| 序号 | 单位（村庄）名称 | 建筑类别 | 方位 | 距离（m） | 24h人员数量（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务区东区维修间 | 建筑三类保护物 | 西 | 95 | 2-5 | 距站址边界 |
|  | 服务区3层辅房 | 建筑三类保护物 | 北 | 11.5 | 5-10 | 距站址边界 |
|  | 服务区西区综合楼 | 建筑三类保护物 | 南 | 154 | 10-20 | 距站址边界 |
|  | 服务区停车区 | --- | 南 | 相邻 | 不定 | 距站址边界 |
|  | 服务区充电桩 | ---- | 南 | 130 | 不定 | 距站址边界 |
|  | 宣普高速 | 道路 | 西 | 22.5 | 不定 | 距站址边界 |
|  | 服务区东区综合楼 | 建筑三类保护物 | 西南 | 152 | 不定 | 距站址边界 |

该拟建项目周围50m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源、及水源保护区，无《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予保护的其他区域。该项目设施与站外设施的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。