安全评价项目现场勘察记录表

2022年05月24日

| 客户名称 |  |  | 云南易门金瑞陶瓷有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 年产1200万㎡高档墙地砖技改项目安全设施验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 易门县龙泉镇大椿树工业园区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1、自动打包机机械手位置易与左侧杆体相撞，应增加护栏或红外连锁装置。 2、喷墨机房配电箱应增加盖板。 3、四层烘干窑封堵管道应增加卸爆孔。 4、四层烘干窑温度计已损坏，建议进行更换。 5、四层烘干窑报警装置已已损坏，应进行更换，且接线口应进行封堵。 6、压缩空气储罐压力表已损坏，建议进行更换并检定。 7、压机配电点应进行跨接及接地。 8、检修过程乙炔气瓶使用不规范，未加装防倾倒装置。 9、压机电动葫芦吊钩无防脱钩装置，建议增加。 10、压机管沟未加装盖板。 11、压机压力表未进行检定。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 李亚 2022年05月24日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页