## 1.1  企业简介

名称：曲靖卓扬工贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区

法人代表：宁德富

注册资本：2000万人民币

成立日期：2017年12月14日

经营期限：2017年12月14日至2067年12月13日

登记机关：曲靖市沾益区行政审批局

登记时间：2021年11月23日

经营范围：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学品制造（不含危险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 1.2  项目概况

安全生产许可证如下：

单位名称：曲靖卓扬工贸有限公司

证书编号：（云）WH安许可证字〔2021〕0792

主要负责人：宁德富

单位地址：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区

经济类型：有限责任公司（中外合资）

许可范围：危险化学品生产。煤焦沥青50000吨/年、萘18000吨/年、煤焦酚2000吨/年、洗油16000吨/年、蒽油46000吨/年等。

效期：2020年12月01日至2023年11月30日

危险化学品登记证如下：

单位名称：曲靖卓扬工贸有限公司

证书编号：530310136

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区

企业性质：危险化学品生产企业

登记品种：萘、蒽油乳剂、沥青等，其中原料有煤焦油、煤气，产品有萘18000吨、蒽油乳剂46000吨、沥青112000吨、洗油16000吨。

有效期：2021年12月27日至2024年12月26日

安全生产标准化证书如下：

该企业于2022年3月15日初次取证，取得危险化学品从业单位安全生产标准化三级证书，证书编号为：云AQB5303WHⅢ2022000017，有效期至2025年3月。

## 1.3  厂址及自然条件

### 1.3.1  地理位置

曲靖卓扬工贸有限公司厂位于云南省曲靖市沾益区花山街道（花山工业园区）新排社区内。

沾益区位于东经103°52′～104°14′，北纬25°31′-26°06′之间，东与沾益区相邻，南与麒麟区接壤，西与寻甸县、会泽县相连，北与宣威市交界。距省会昆明市148km，距曲靖市区17km。

曲靖卓扬工贸有限公司距沾益区城市中心区约13km，距盘西铁路白沙坡站约2km，距贵昆铁路松林火车站约7km，距宣天一级（G326）、G320国道、沪昆高速（G60）入口约800m，其地理坐标为东经103°52′49"，北纬25°40′23"。该公司所在地地理位置及交通条件图见F5.1的附图5-1。

### 1.3.2  自然条件

#### 1.3.2.1  气象条件

沾益区地处回归线以北，属北亚热带季风气候区。境内地形复杂，立体气候明显，具有年温差小、日温差大，雨热同季，冬春干冷风大，干湿季节分明的气候特征。

年平均气压              809.7hPa

年平均气温              14.4℃

极端最高气温            33.2℃

极端最低气温            -3℃

年平均相对湿度          71%

年平均降雨量            995.2mm

最大一日降水量          155.1mm

年最大蒸发量            2106.9mm

历年平均无霜期          252d

年平均风速              2.8m/s

常年主导风向            S、SW

年平均雷暴日系数        65d/a

#### 1.3.2.2  地质条件

1）地质条件

根据《曲靖卓扬工贸有限公司煤焦油、炭黑油浆深加工项目岩土工程详细勘察报告》结论：

(1)拟建场地属喀斯特岩溶地貌，地形较平整，地势开阔，除溶洞(隙)、地表塌陷区外，拟建场地内无滑坡、泥石流、崩塌、地面沉降、地下洞室、断层、地震效应等不良地质作用和地质灾害存在，无影响拟建物安全的地形地貌，场地总体稳定性良好；拟建场地周边陡坎、边坡、地表塌陷区采取有效措施处理后适宜本工程的建设，综合评价该场地属稳定的建筑场地，适宜本工程的建设。

(2)场地土的类型属中软土，场地覆盖层厚度为3~50m；仅人工堆积层厚度较大区域场地土类型为中软土，场地覆盖层厚度为3~50m，综合判定场地类别为Ⅱ类，拟建场地划分为抗震不利地段。场地地基土不存在饱和砂土层和粉土层，可不考虑地震液化；也不存在软土，可不考虑软土震陷。

(3)根据《建筑抗震设计规范(2016版)》(GB5011-2010)及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)的相关规定，拟建项目点位于云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区，项目点所在区域新构造运动较为活跃，抗震设防烈度为Ⅶ度，设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期0.45s。企业建筑属于工业建筑，抗震设防类应满足重点抗震设防烈度的要求。

2）地震烈度

根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）附录A第A.0.25，曲靖市沾益区抗震设防烈度为7度、设计基本地震加速度值为0.15g、地震分组为第三组；

#### 1.3.2.3  水文条件

沾益区地处珠江源头的南、北盘江分水岭多山地带，主要河流有属珠江流域的南盘江、北盘江，属长江流域的牛栏江。南、北盘江均发源于马雄山，境内南盘江干流长78.78km，主要支流有白浪河、清水河、西河、肖家河、毛洞河、宋家河、鸡上河及中心河等8条。北盘江主要支流有卡居（麻塘）河、西河、奴革（乐利）河3条。牛栏江干流为沾益与寻甸、会泽的县界河，在境内长62.5km，境内径流面积1130.19km2，多年平均流量1lm3/s。其主要支流为石灰岩溶封闭区河流（通过落水洞流人牛栏江）。它的分别是小洞河、大坡（块乌）河、色格河、卡朗河、富冲河及车乌河等6条。

特殊的地理条件，形成境内山高、箐陡、源流短，过境、出境水多，实际拥有水资源量少的自然水态环境。据1998年水资源普查资料显示，全区水资源年径流量10.4亿m3。水资源年径流量按流域分为南盘江流域1188.49km2，年径流量4.31亿m3；北盘江流域531.4km2，年径流量1.93亿m3；牛栏江流域1082.1km2，年径流量4.16亿m3。

全区地下水资源总量5.79亿m3。其中，坝区年地下水总量0.77亿m3，—般山区年地下水，总量1.2亿m3，石灰岩溶山区年地下水总量3.82亿m3。地下水按流域分为南盘江流域，地下水总量2.49亿m3，北盘江流域，地下水总量0.59亿m3，牛栏江流域，地下水总量2.71亿m3。

### 1.3.3  周边环境及人员分布情况

该公司周边500m范围内无村庄、重要公共建筑、水源保护地、风景名胜区、自然保护区，与其它相邻的周边单位和活动人员大部分是曲靖卓扬工贸有限公司、相邻企业的生产车间和当班员工。

公司位于云南省曲靖市沾益区花山街道（沾益工业园区）新排社区内，其北面是在建的焦炉气制硝酸项目用地公司，东面为缓坡林地，采用实体围墙隔开；东南面为盘西铁路；西面为山地，山地往西为云南珠江实业集团制焦主装置区；西南面为云南珠江实业集团原煤堆场；西面沾益区靖源煤业有限责任公司。